전공: 컴퓨터공학		학년: 2학년		학번: 20161603		이름: 신민준

- 실험 목적

- De-Morgan의 제 1, 2 법칙의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오. (NAND, NOR 과 비교 포함)

- De Morgan 제 1법칙

A+B'=A'⋅B'

De Morgan 제 1법칙의 우변과 좌변을 구현한 Verilog code는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module dm1A( input a, b, output out ); assign out = ~(a¦b); endmodule module dm1B( input a, b, output out ); assign out = (~a)&(~b); endmodule

이 코드의 RTL Schematic을 각각 보이면 다음과 같다.

좌변 (A+B)'의 Schematic은 NOR의 Schematic과 동일한 것을 확인할 수 있다.

또한, 우변의 Schematic을 통해 두 input이 invert된 AND gate는 NOR gate와 동일하단 것을 확인할 수 있다.

구현한 Design들을 Simulation할 때 사용한 simulation source는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module sim; reg [1:0] in; wire outA, outB; dm1A testA(in[0], in[1], outA); dm1B testB(in[0], in[1], outB); initial in = 2'b00; always in = #200 in + 1; initial begin #20000 $finish; end endmodule

위 simulation source를 사용해서 나온 결과는 다음과 같다.

- De Morgan 제 2법칙

A⋅B'=A'+B'

De Morgan 제 2법칙의 우변과 좌변을 구현한 Verilog code는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module dm2A( input a, b, output out ); assign out = ~(a&b); endmodule module dm2B( input a, b, output out ); assign out = (~a)¦(~b); endmodule

이 코드의 RTL Schematic을 각각 보이면 다음과 같다.

좌변 (A⋅B)'의 Schematic은 NAND의 Schematic과 동일한 것을 확인할 수 있다.

또한, 우변의 Schematic을 통해 두 input이 invert된 OR gate는 NAND gate와 동일하단 것을 확인할 수 있다.

구현한 Design들을 Simulation할 때 사용한 simulation source는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module sim; reg [1:0] in; wire outA, outB; dm2A testA(in[0], in[1], outA); dm2B testB(in[0], in[1], outB); initial in = 2'b00; always in = #200 in + 1; initial begin #20000 $finish; end endmodule

위 simulation source를 사용해서 나온 결과는 다음과 같다.

De Morgan의 1, 2법칙의 Simulation의 결과를 정리해 진리표를 구했다.

| A | B | A+B | A•B | A’ | B’ | (A+B)’ | A’•B’ | (A•B)’ | A’+B’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- A'+B'⋅C'=(A⋅B+C)'의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오. (+ 및 ⋅ 위치 바꾼 모양도 수행)

- A'+B'⋅C'=(A⋅B+C)'

위 binary function의 좌변과 우변을 구현한 Verilog code는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module boolf1A( input a, b, c, output out ); assign out = (~a¦~b)&~c; endmodule module boolf1B( input a, b, c, output out ); assign out = ~((a&b)¦c); endmodule

이 코드의 RTL Schematic을 각각 보이면 다음과 같다.

구현한 Design들을 Simulation할 때 사용한 simulation source는 다음과 같다.

module boolsim; reg [2:0] in; wire outA, outB; boolf1A testA(in[0], in[1], in[2], outA); boolf1B testB(in[0], in[1], in[2], outB); initial in = 3'b000; always in = #200 in + 1; initial begin #20000 $finish; end endmodule

위 simulation source를 사용해서 나온 결과는 다음과 같다.

Simulation의 결과를 진리표로 정리하면 다음과 같은 결과가 나온다.

| IN A | IN B | IN C | OUT D |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

- A'⋅B'+C'=(A+B⋅C)'

위 binary function의 좌변과 우변을 구현한 Verilog code는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module boolf2A( input a, b, c, output out ); assign out = (~a&~b)¦~c; endmodule module boolf2B( input a, b, c, output out ); assign out = ~((a¦b)&c); endmodule

이 코드의 RTL Schematic을 각각 보이면 다음과 같다.

구현한 Design들을 Simulation할 때 사용한 simulation source는 다음과 같다.

module boolsim; reg [2:0] in; wire outA, outB; boolf2A testA(in[0], in[1], in[2], outA); boolf2B testB(in[0], in[1], in[2], outB); initial in = 3'b000; always in = #200 in + 1; initial begin #20000 $finish; end endmodule

위 simulation source를 사용해서 나온 결과는 다음과 같다.

Simulation의 결과를 진리표로 정리하면 다음과 같은 결과가 나온다.

| IN A | IN B | IN C | OUT D |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

- 1Bit 비교기의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오. (2 input, 4 output)

1Bit 비교기의 진리표를 작성하면 다음과 같다.

| A | B | A=B | A≠B | A>B | A<B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

이 진리표를 사용해 각각의 Karnaugh Map을 작성하면 다음과 같다.

- A=B :a'b'+ab

| A B | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

- A≠B :a'b+ab'

| A B | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- A>B :ab'

| A B | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

- A<B :a'b

| A B | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |

위 Karnaugh Map에서 구한 함수를 Verilog Code로 다음처럼 구현했다.

`timescale 1ns / 1ps module cmp( input a, b, output eq, neq, lg, le ); assign eq = (~a&~b)¦(a&b); assign neq = (~a&b)¦(a&~b); assign lg = a&~b; assign le = ~a&b; endmodule

이를 Schematic으로 보이면 다음과 같은 결과를 얻는다.

이 디자인을 simulation하기 위해 작성한 simulation code는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module cmpsim; reg [1:0] in; wire eq, neq, lg, le; cmp testA(in[0], in[1], eq, neq, lg, le); initial in = 2'b00; always in = #200 in + 1; initial begin #20000 $finish; end endmodule

Simulation 수행 후, 결과는 다음과 같이 보일 수 있다.

- 결과 검토 및 논의사항

De Morgan의 1, 2법칙을 알아보기 위해 했던 실험에서, 두 실험 모두 양 변의 결과값에 차이가 전혀 없는 모습을 볼 수 있었고, 이를 통해 De Morgan의 1, 2법칙을 확인할 수 있었다.

더 나아가, Boolean Function에서의 양변이 simulation 결과 동일한 결과를 보인다는 것을 확인하며, De Morgan 법칙을 재확인 할 수 있었다.

1-bit Comparator의 경우, 각 함수가 의도된 대로 작동함을 볼 수 있었고, 이로부터 그린 Karnaugh Map이 정확하게 구현되었음을 확인했다.

각 Input을 위해 in[1:0] 배열을 선언해 사용했는데, 이 과정에서 입력 순서가 반대로 되어있어 진리표를 작성하는 과정이 살짝 불편했다. 인자로 넣는 과정에서 순서를 반대로 넣어주면 해결될 것이다.

- 추가 이론 조사 및 작성

- De Morgan의 법칙을 사용해 복잡한 Boolean function을 invert할 때엔 다음과 같은 순서대로 하면 아무리 복잡한 함수도 쉽게 처리가 가능하다. 1. 먼저 Boolean function의 모든 literal들을 complement시킨다. 2. ‘+’ 기호는 ‘⋅’ 기호로, ‘⋅’ 기호는 ‘+’ 기호로 바꾼다.