전공: 컴퓨터공학		학년: 2학년		학번: 20161603		이름: 신민준

- 실험목적

이번 실험에서는 Adder/Subtractor를 Verilog를 사용해 구현해보면서 가산기/감산기의 개념을 이해하고자 했다. 또한, 8421 BCD Code를 2421 Code로 변환하는 Code converter를 구현해 K-Map의 minimum POS, SOP form을 구하고, 이를 실제 FPGA에 적용시켜 확인했다.

- Full Adder 및 Half Adder의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오.

- Half Adder

Half Adder의 Truth Table은 다음과 같다.

| Input |  | Output |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | s | c |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

이를 구현하기 위해 그린 K-Map은 다음에서 보이는 것과 같다.

| a b | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

s=ab'+a'b=a⊕b

| a b | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

c=ab

위에서 구한 식을 사용해 Half Adder를 구현하기 위해 작성한 Verilog Code는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module half_adder( input a, b, output s, c ); assign s = a^b; assign c = a&b; endmodule

이 Verilog Code의 Schematic은 다음과 같다.

Simulation을 위해 작성한 simulation code는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module sim; reg [1:0] in; wire s, c; half_adder u_half_adder(in[1], in[0], s, c); initial in = 2'b00; always in = #100 in+1; initial begin #1000 $finish; end endmodule

해당 simulation을 수행한 결과는 다음과 같다.

- Full Adder

Full Adder의 Truth Table은 다음과 같다.

| Input |  |  | Output |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cin | b | a | s | cout |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

이를 구현하기 위해 그린 K-Map은 다음에서 보이는 것과 같다.

| c ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

s=cb'a'+c'b'a+cba+c'ba'=a'b'c+bc'+abc+b'c'=a'b⊕c+ab⊕c'

=a⊕b⊕c

| c ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

cout=ca+ba+cb=a+bc+ab=a⊕bc+ab

위에서 구한 식을 사용해 Full Adder를 구현하기 위해 작성한 Verilog Code는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module full_adder( input a, b, cin, output s, cout ); assign s = a^b^cin; assign cout = (a&b)¦((a^b)&cin); endmodule

이 Verilog Code의 Schematic은 다음과 같다.

Simulation을 위해 작성한 simulation code는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module sim; reg [2:0] in; wire s, c; full_adder u_full_adder(in[0], in[1], in[2], s, c); initial in = 3'b000; always in = #100 in+1; initial begin #1000 $finish; end endmodule

해당 simulation을 수행한 결과는 다음과 같다.

- Full Subtractor 및 Half Subtractor의 simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오.

- Half Subtractor

Half Subtractor의 Truth Table은 다음과 같다.

| a | b | borrow | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

이를 구현하기 위해 그린 K-Map은 다음에서 보이는 것과 같다.

| a b | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |

borrow=a'b

| a b | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

d=a'b+ab'=a⊕b

위에서 구한 식을 사용해 Half Subtractor를 구현하기 위해 작성한 Verilog Code는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module half_sub( input a, b, output borrow, d ); assign borrow = ~a&b; assign d = a^b; endmodule

이 Verilog Code의 Schematic은 다음과 같다.

Simulation을 위해 작성한 simulation code는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module sim; reg [1:0] in; wire borrow, d; half_sub u_half_sub(in[1], in[0], borrow, d); initial in = 2'b00; always in = #100 in+1; initial begin #1000 $finish; end endmodule

해당 simulation을 수행한 결과는 다음과 같다.

- Full Subtractor

Full Subtractor의 Truth Table은 다음과 같다.

| Input |  |  | Output |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | bin | bout | d |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

이를 구현하기 위해 그린 K-Map은 다음에서 보이는 것과 같다.

| a bbin | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

bout=a'bin+bbin+a'b=bina'+b+a'b

| a bbin | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

d=ab'bin'+a'b'bin+abbin+a'bbin'=bina'b'+ab+bin'a'b+ab'=bina⊕b'+bin'a⊕b=a⊕b⊕bin

위에서 구한 식을 사용해 Full Subtractor를 구현하기 위해 작성한 Verilog Code는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module full_sub( input a, b, bin, output bout, d ); assign bout = (bin&(~a¦b))¦(~a&b); assign d = a^b^bin; endmodule

이 Verilog Code의 Schematic은 다음과 같다.

Simulation을 위해 작성한 simulation code는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module sim; reg [2:0] in; wire borrow, d; full_sub u_full_sub(in[2], in[1], in[0], bout, d); initial in = 3'b000; always in = #100 in+1; initial begin #1000 $finish; end endmodule

해당 simulation을 수행한 결과는 다음과 같다.

- 8421(BCD)-2421 Code converter simulation 결과 및 과정에 대해서 설명하시오(진리표 작성 및 K-Map SOP form, POS form 포함).

BCD Code와 2421 Code 사이에는 다음 표에서 보이는 것의 차이가 있다.

따라서, 이 변환기를 진리표로 나타낸다면 다음과 같다. 이 때 a, b, c, d는 8421 Code의 각 digit이며, e, f, g, h는 2421 Code의 각 digit이다.

| value | a | b | c | d | e | f | g | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x |
| 12~15 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x |

이 진리표를 바탕으로 K-map을 그려 minimum SOP와 minimum POS를 구하면 다음과 같다.

| ab cd | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 1 | 1 | x | x |

e=a+bd+bc,  e=(a+c+d)(a+b)

| ab cd | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 1 | 1 | x | x |

f=a+bc+bd',  f=(a+b)(a+c+d')

| ab cd | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 1 | 1 | x | x |

g=bc'd+a+b'c,  g=(a+b+c)(a+c+d)(b'+c')

| ab cd | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 0 | 1 | x | x |

h=d

위 식을 implement한 Verilog Code는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module converter( input a, b, c, d, output e, f, g, h ); assign e = a¦(b&d)¦(b&c); assign f = a¦(b&c)¦(b&~d); assign g = (b&~c&d)¦a¦(~b&c); assign h = d; endmodule module converterPOS( input a, b, c, d, output e, f, g, h ); assign e = (a¦c¦d)&(a¦b); assign f = (a¦b)&(a¦c¦~d); assign g = (a¦b¦c)&(a¦c¦d)&(~b¦~c); assign h = d; endmodule

이 Verilog Code의 Schematic은 다음과 같다.

Simulation을 수행하기 위해 작성한 simulation code는 다음과 같다.

`timescale 1ns / 1ps module convsim; reg [3:0] in; wire e, f, g, h; converter u_converter(in[3], in[2], in[1], in[0], e, f, g, h); initial in = 4'b0000; always in = #100 in+1; initial begin #2000 $finish; end endmodule

Simulation 결과는 다음과 같이 나왔다.

- 결과 검토 및 논의사항

Half-adder, Full-adder, Half-subtractor, Full-subtractor, 8421 code converter 모두 의도했던 바와 동일하게 작동함을 볼 수 있었기에 모든 implementation이 성공적으로 이루어졌음을 알 수 있다.

- 추가 이론 조사 및 작성

- 8421 BCD to 2421 code converter의 경우, 4개의 함수를 동시에 구현해야 하기 때문에, PLA와 같은 회로에 적용하기 위해선 각 함수의 minimal SOP/POS form보다 더 효율적으로 회로를 구성해야 할 필요가 있을 것이다. 공유되는 term들의 갯수가 최대가 되도록 구성하면 총 회로를 구성하는데 드는 cost를 줄일 수 있다.